eBus – die Technik

- Der eBUS ist ein verpolungssicherer Zweidraht-Bus.

- Die Teilnehmer können über den Bus versorgt werden, dabei darf ein Teilnehmer max. 18mA entnehmen.

- Die Leitungslänge liegt bei >100m

- Die Kommunikation erfolgt Master -> Master; Master -> Slave

- Multimasterfähig mit maximal 25 Master und 228 Slave, max. Teilnehmerzahl 253

- Feste Übertragungsrate – 2400 Baud

- Low-aktiver Bus mit: HIGH (1)=> 15-24 VDC; LOW (0) => 9 – 12 VDC

- Serielle Datenübertragung mit 8-bit UART-Mode

- 254 Primärbefehle und 254 Sekundärbefehle => 64.516 Befehle

- Fehlerbehandlung erfolgt durch 8-Bit-CRC (Cyclic Redundancy Check)

- Kollisionsüberwachung auf dem Bus durch SYN-Zeichen in dem die Priorität des Masters festgelegt wird.

- Der Datenrahmen geht aus dem RS 232 Standard hervor

Beispiel

Master – Master – Telegramm

QQ - Quelladresse

ZZ – Zieladresse

PP – Primär Befehl

SP – Sekundär Befehl

NN – Anzahl der Daten Bytes

DB1 – Erstes Daten Byte

DB2 – Zweites Daten Byte

...

...

DBnn – Letztes Datenbyte

CRC – 8-Bit CRC

ACK – Quittungszeichen

SYN – Ende durch SYN Symbol